Příloha č.2 ZD

Popisy osvětlovacích soustav s tabulkami parametrů osvětlovacích soustav s tabulkou zatřídění jednotlivých komunikací

Zatřídění komunikací dle normy ČSN EN 13201-1:

| Ulice | Třída komunikace | Požadovaná třída osvětlenosti | Počty svítidel | Požadované osvětlení dle EN L (cd/m2 ) | Požadovaná celková rovnoměrnost U0 | Požadovaná podélná rovnoměrnost Ui | Omezující osvětlení TI (%) | Osvětlení okolí SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.dubna | Hlavní ulice | M5 | 52 |  |  |  |  |  |
| Komenského |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vídeňská |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezručova | Vedlejší ulice | M6 | 26 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | <20 |  |
| Piaristů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pod platanem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nová |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | E m ( lx ) | E min ( lx ) |  |  |  |
| Žižkova | Vedlejší ulice | P5 | 38 |  |  |  |  |  |
| Pod strání |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hraničářů |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Modelová světelná situace č.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ svítidla L1……………………….. | Vypočítaný příkon (w ) |  |
| Parametr | Hodnota | Počet svítidel: ( ks ) |
| Zatřídění komunikace | M5 | 29 |
| Profil komunikace | bez odděléného prov. |  |
| Šířka jízdního pruhu ( m ) | 4 |  |
| Počet jízdních pruhů | 2 |  |
| Povrch vozovky | R3 |  |
| q0 | 0,08 |  |
| Redukční činitel | 0,75 |  |
| Typ světelné soustavy | jednostranná pravá |  |
| Rozteč světelných míst ( m ) | 40 m |  |
| Výška zavěšení světelného bodu | 9 m |  |
| Přesah svítidel ( m ) | 0 |  |
| Naklonění svítidel ( ve stup ) | 10,00o |  |
| Celkový příkon svítidel typového provedení L1 ( W ) |  |  |

| Modelová světelná situace č.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ svítidla L2……………………….. | Vypočítaný příkon (w ) |  |
| Parametr | Hodnota | Počet svítidel: ( ks ) |
| Zatřídění komunikace | M5 | 23 |
| Profil komunikace | bez odděléného prov. |  |
| Šířka jízdního pruhu ( m ) | 4 |  |
| Počet jízdních pruhů | 2 |  |
| Povrch vozovky | R3 |  |
| q0 | 0,08 |  |
| Redukční činitel | 0,75 |  |
| Typ světelné soustavy | jednostranná pravá |  |
| Rozteč světelných míst ( m ) | 37 m |  |
| Výška zavěšení světelného bodu | 8 m |  |
| Přesah svítidel ( m ) | 0 m |  |
| Naklonění svítidel ( ve stup ) | 15,00o |  |
| Celkový příkon svítidel typového provedení L2 ( W ) |  |  |
| Modelová světelná situace č.3 |  |  |
| Typ svítidla L3……………………….. | Vypočítaný příkon (w ) |  |
| Parametr | Hodnota | Počet svítidel: ( ks ) |
| Zatřídění komunikace | M6 | 28 |
| Profil komunikace | bez odděléného prov. |  |
| Šířka jízdního pruhu ( m ) | 3 m |  |
| Počet jízdních pruhů | 2 |  |
| Povrch vozovky | R3 |  |
| q0 | 0,08 |  |
| Redukční činitel | 0,75 |  |
| Typ světelné soustavy | jednostranná pravá |  |
| Rozteč světelných míst ( m ) | 38 m |  |
| Výška zavěšení světelného bodu | 9 m |  |
| Přesah svítidel ( m ) | 1,5 m |  |
| Naklonění svítidel ( ve stup ) | 15,00o |  |
| Celkový příkon svítidel typového provedení L3 ( W ) |  |  |
| Modelová světelná situace č.4 |  |  |
| Typ svítidla L4……………………….. | Vypočítaný příkon (w ) |  |
| Parametr | Hodnota | Počet svítidel: ( ks ) |
| Zatřídění komunikace | M6 | 36 |
| Profil komunikace | bez odděléného prov. |  |
| Šířka jízdního pruhu ( m ) | 2,4 |  |
| Počet jízdních pruhů | 2 |  |
| Povrch vozovky | R3 |  |
| q0 | 0,08 |  |
| Redukční činitel | 0,75 |  |
| Typ světelné soustavy | jednostranná pravá |  |
| Rozteč světelných míst ( m ) | 32 m |  |
| Výška zavěšení světelného bodu | 5 m |  |
| Přesah svítidel ( m ) | 0 |  |
| Naklonění svítidel ( ve stup ) | 5,00o |  |
| Celkový příkon svítidel typového provedení L4 ( W ) |  |  |

Uchazeč  provede výpočet  osvětlenosti  modelových situací osvětlenosti komunikací pomocí program DIAlux -evo a vyplní následují , tabulku   která slouží  pouze pro porovnání kvality navržených svítidel uchazečem.  Maximální hodnota instalovaného příkonu obnovené soustavy je předepsána zadávací dokumentací  a celkovou hodnotu nesmí uchazeč překročit !

Přehledová srovnávací  tabulka pro návrh a výpočet  příkonu obnovené soustavy VO

| Účel osvětlení | Původní stav určený k výměně |  | Navrhovaný stav |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet svítidel | Výpočtový instalovaný příkon stará soustava | Počet svítidel | Navržený příkon (W ) jednotlivých typů svítidel | Celkový instalovaný příkon obnov. soustavy ( kW) |
| Hlavní komunikace třídy M5 | 78 ks | 13 056 W | 29 ks - L1 |  |  |
|  |  |  | 23 ks - L2 |  |  |
| Vedlejší komunikace a boční ulice třídy M6 |  |  | 15 ks - L3 |  |  |
|  |  |  | 13 ks - L3 |  |  |
| Vedlejší komunikace a chodníky třídy M6 a P5 | 38 ks | 3 230 W | 16 ks - L4 |  |  |
|  |  |  | 20 ks - L4 |  |  |
| Celkem |  | 16 286 W | 116 ks |  |  |

--------   -    označené buňky vyplní uchazeč