TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – Pasport zeleně a dřevin

V rámci plnění bude vytvořen pasport zeleně a dřevin, na jehož základě bude možné aplikovat pěstební opatření a následně pak bude možná jeho aktualizace zadavatelem. Pasport bude sloužit jako vodítko pro odborné zaměstnance při správě zeleně a dřevin a péči o ně.

Pasport bude obsahovat textovou část včetně bilancí, tabulek a map, data budou kompatibilní s mapovým systémem města.

Podrobná specifikace:

1) Předmět pasportizace

Inventarizace stromů rostoucích mimo les v na pozemkových parcelách Města Mikulov v intravilánu města.

Pasport bude obsahovat Návrh pěstebních opatření (kácení, typy zásahů, včetně etapizace zásahů 
a jejich naléhavosti)

2) Struktura

Solitérní stromy, stromy rostoucí v rozvolněných skupinách a stromy ve stromořadích budou hodnoceny jednotlivě (individuálně).

Stromy rostoucí v jednotných zapojených skupinách a porostech budou hodnoceny skupinově.

V rámci jednotlivě hodnocených stromů budou hodnoceny údaje:

(1) identifikační: každému stromu bude přiděleno unikátní identifikační číslo, pod tímto číslem bude lokalizován v mapě

(2) taxační: určení taxonu stromu – rod, druh, kultivar

(3) dendrometrické: výška stromu, báze koruny, šířka koruny, obvod a průměr kmene

(4) kvalitativní: věkové stádium, sadovnická hodnota, fyziologická vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost)

(5) ostatní: v případě potřeby bude jednotlivým stromům navrženo pěstební opatření 
 konkrétní typ opatření, tj. typ zásahu, řezu, kácení apod.) včetně jeho etapizace a naléhavosti

3) Výstup pasportizace

Textová (datová) část - bilance zjištěných informací a dat (stav stromů, návrhy zásahů) a jejich interpretace, vyhodnocení dendrologického potenciálu, interpretace, doporučení – návrh strategie péče o stromy.

Grafická část - zákres jednotlivých stromů do katastrální mapy + vrstev v GIS + databáze.

4) Předání pasportu zeleně a dřevin

(1) papírová podoba - textová část, tabulky, mapy

(2) elektronická podoba

- digitální grafický soubor DGN (příp. DWG) s vyznačením polohy zeleně a dřevin

- zapracování do stávajícího IS města (pasport systému MISYS*)

- ve formátu pdf

* pozn.:
pasporty systému MISYS lze plnit

1) naplněním relační databáze .mdb (relace k dispozici)

2) hromadné naplnění přes výměnný formát XML (struktura k dispozici)

3) krátkodobý pronájem software - ruční plnění

možnosti importu doporučujeme předem konzultovat s dodavatelem IS města