|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, Mikulov

stupeň  :      	DPS

investor :            Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

obsah :	A. Průvodní zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    únor 2017

zakázkové číslo     :   2017/055

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

a) Identifikační údaje :

- Identifikační údaje stavby :

název stavby :           	Stavební úpravy domu

místo stavby :            		Zámecká 49/7, Mikulov

charakter stavby :      		stavební úpravy a půdní vestavba

parcela č.       :           		70

katastrální území :     		Mikulov na Moravě

- Identifikační údaje investora :

investor         :         		Město Mikulov

sídlo              :         		Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČO               :         		00283347

DIČ	   :

- Identifikační údaje projektanta :

Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5,

690 02  Břeclav

IČO                          :                             60744456

Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

Zpracovatelé jednotlivých částí :

- stavební část                                                      	Ing. arch. Radim Vrána

- souhrnná část                                                   	Ing. Dalibor Klusáček,

- statika						Ing. Dalibor Klusáček,

- ZTI							Ing. Karel Rakovský

- elektroinstalace silnoproud				Ing. Josef Hájek

- vytápění a plynoinstalace				Jindřich Babáček

- požární ochrana			 		Rostislav Ryšavý

b) Údaje o dosavadním využití území a o majetkoprávních vztazích:

Území je v současnosti využíváno pro bydlení a drobné podnikatelské aktivity.

Stavba je umístěna na pozemku:

pozemek par. č. 70	Město Mikulov, Náměstí 159/1, Mikulov

zastavěná plocha a nádvoří

300 m2

Sousední pozemky:

pozemek par. č. 10	Jihomoravská kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Zámek ¼, 692 01 Mikulov

pozemek par. č. 71	město Mikulov, Náměstí 1, Mikulov

pozemek par. č. 72/3	Jaworková Věra, Zámecká 52/1, 692 01 Mikulov

pozemek par. č. 3328/1	město Mikulov, Náměstí 1, Mikulov

- c) Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní technickou infrastrukturu:

Pro zpracování projektu byly použity:

- Kopie katastrální mapy

- Zaměření stávajícího stavu 07/2016

- Prohlídka stavby se zjištěním již provedených stavebních prací

- informace z geologické mapy

- dokumentace pro stavební povolení 11/2016

Jedná se o objekt, který se nachází na ulici Zámecká v Mikulově. V objektu se nachází 4 malé bytové jednotky. Dva byty jsou umístěny v přízemí a dva byty ve 2. NP. Byty jsou malé s nevyhovující dispozicí. Na objektu se vyskytují  statické poruchy a v přízemí vykazuje zdivo zvýšenou vlhkost.

Dům je napojen na rozvod NN, do objektu je přivedena přípojka plynu, vody a kanalizace. V rámci dřívějších opravy byla provedena výměna střešní krytiny, která byla provedena před několika lety. Jeden byt ve 2. NP je ve špatné technickém stavu, který byl zapříčiněn nevhodným užíváním bytu. Ve stěnách v přízemí se objevuje zvýšená vlhkost.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:

Splaškové vody svedeny přes kanalizační přípojku do kanalizace. 	Dešťové vody  ze střechy budou napojeny částečně na stávající vnitřní kanalizaci a odvedeny do kanalizace. Část dešťových vod bude svedena do vsaku na pozemku investora.  Množství dešťových odváděných vod se významně nezvětší vůči současnému stavu, protože je zachován půdorys domu.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Nosná konstrukce stávajícího objektu bude zachována. Objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek a dále se nachází objekt v památkově chráněném území.

Nosnou konstrukci tvoří nosné obvodové a vnitřní nosné stěny. Stropy ve spodních podlažích jsou převážně klenbové.

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu:

Navržená stavba se nachází v území, které je v souladu se schváleným Územním plánem sídelního útvaru města Mikulov. Jedná se o chráněné památkové území.  Objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.

- g) Věcné a časové vazby na okolní výstavbu:

Stavba nebude vázána na okolní výstavbu nebo výstavbu inženýrských sítí.

- h) Předpokládaný průběh výstavby:

zahájení stavby 							06/2017

dokončení stavby 							12/2018

- i)  Základní statistické a kapacitní údaje :

Objekt bude určen pro bydlení. Vzhledem k malým užitným plochám bytů bude provedena úprava z ze 4 čtyř malých bytů vzniknou dva větší byty.

Základní půdorysné rozměry domu jsou zachovány.

Počet bytů celkem							2

Zastavěná plocha:							168	m2

Obestavěný celkový prostor:						1260	m3

Byt č. 1	 – obytná plocha					48	m2

- užitná plocha					114	m2

- počet obytných místností				2

Byt č. 2	 – obytná plocha					56	m2

- užitná plocha					124	m2

- počet obytných místností				3

- j)  Rozpočtové náklady:

Budou stanoveny rozpočtem zhotovitele.

- V Břeclavi, únor 2017

- Zpracoval: Ing. Dalibor Klusáček

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, Mikulov

stupeň  :      	DPS

investor :            Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

obsah :	    B. Souhrnná technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    únor 2017

zakázkové číslo     :   2017/055

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

B.1 Popis území stavby :

a) Stavba se nachází v zastavěném území města Mikulov. Objekt je napojen stávajícím vstupem z ulice Zámecká. Stavební pozemek par. č. 70 se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny, dále je objekt zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.

b)	Stávající ochranná pásma nebudou měněna. Stavba nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Nebude měněn objem stavby a vzhled stavby. Základní pohledy budou zachovány.

- Stavba se nenachází na poddolovaném území.

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude měnit odtokové poměry v území. Dešťové vody budou svedeny částečně do kanalizace a částečně na terén jako za současného stavu do přirozeného vsaku na pozemku investora.

- Asanace v území nebudou prováděny.

- Pro stavbu není nutné zajistit vynětí orné půdy ze ZPF, pozemek pod stavbou je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.

- Staveniště je napojeno na vybudovanou zpevněnou komunikaci.

- Stavba nemá vliv a jiné vazby na vyvolané investice.

B.2 Celkový popis stavby :

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Objekt  je určen pro bydlení a účel stavby se nemění.

Základní půdorysné rozměry jsou  16,26 x 9,7 m, dvorní křídlo má půdorys 5,0 x 2,55 m.

Počet bytových jednotek						2

Byt č. 1	 – obytná plocha					48	m2

- užitná plocha					114	m2

- počet obytných místností				2

Byt č. 2	 – obytná plocha					56	m2

- užitná plocha					124	m2

- počet obytných místností				3

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Z hlediska urbanismu se jedná o využití území pro bydlení dle územního plánu umožněno.

Objekt bude využíván pro bydlení. Dříve zde byly 4 malé bytové jednotky a nově jsou navrženy dva větší byty.

Střecha je sedlová s taškovou krytinou. Vzhled objektu se měnit nebude. Bude zachován vzhled a členění fasády. Okna budou nová dřevěné stejného členění jako původní okna.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Vzhledem ke komplikovanému půdorysu a požadavku zachování klenbových konstrukcí byly jednotlivé byty navrženy jako vícepodlažní. Vstupy do bytů jsou navrženy ze společného zádveří. V 1. NP jsou navrženy v bytech  technické prostory a to z důvodu, že částečně podlaha přízemí zabíhá pod úroveň terénu, protože ulice Zámecká má poměrně velký podélný sklon.

V bytě č. 1 je ve 2. NP navržen obývací pokoj s kuchyní, ložnice WC a koupelna. K propojení obou podlaží je využíván stávající schodišťový prostor.

V bytě č. 2 je ve 2. NP navržen obývací pokoj s kuchyní, pokoj koupelna s WC.Do půdního prostoru je navržena ložnice. Jednotlivá podlaží jsou propojena nově budovaným schodištěm, které bude součástí bytu.

Za domem se nachází malý dvorek, u kterého budou vybourány stávající betonové plochy, odstraněn malý přístavek a dvůr bude předělen zděným plotem, aby jednotlivé byty měly samotný dvorek se zahrádkou.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

V objektu není zřízen bezbarierový vstup, protože objekt je výškově rozčleněn a objekt je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.

- B.2.5 Bezpečnost a užívání stavby:

Pro instalace budou provedeny revize a objekt bude užíván pro bydlení.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a)  Stávající objekt je má nosné a obvodové stěny ze smíšeného zdiva. Nad částí půdorysu jsou v 1. NP stropy klenbové. Jedná se o zadní část půdorysu a přední části půdorysu jsou stropy plochostropé, které jsou z dřevěných trámů s podbíjením a omítkou. Nad 2. NP jsou stropy dřevěné trámové s podbíjením a omítkou. Střecha je sedlová a konstrukce krovu je dřevěná. V současnosti je stavba využívána a při prohlídce byly zjištěny statické poruchy, které vznikají v důsledku nerovnoměrného sedání objektu a dále některé prvky krovu jsou poddimenzované a dále jsou poddimenzované některé stropní trámy. Vlivem poddimenzování konstrukci vznikají větší deformace, které se dále projevujíc vznikem trhlin. V přízemí se vyskytuje ve stěnách zvýšená vlhkost, která je zapříčiněna nepropustnými podlahami a dále zapuštěním část objektu pod úroveň terénu. Stávající byty jsou velmi malé a některé jsou v nevyhovujícím technickém stavu, který byl zapříčiněn nevhodným užívání nájemníky bytových jednotek. V rámci stavebních úprav budou vybourány stávající podlahy a v 1. NP budou nahrazeny větranou podlahou s napojením na větrací průduchy. Z venkovní strany bude proveden odkop vytvořením rýhy podél obvodového zdiva a z vnější strany bude provedena vyrovnávací omítka a přiložena nopová fólie, aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti ze strany terénu. Nové příčky budou vyzděny nové z pálených cihel, v přízemí budou provedeny sanační omítky. Bude provedeno zpevnění stropů nad 1. NP a 2. NP z dřevěných trámů. Zpevnění bude provedeno pomocí dřevěných příložek. Dále bude provedeno zesílení některých prvků stávající konstrukce krovu, protože část prvků je velmi subtilní a při výměně krytiny nebylo provedeno zesílení konstrukce krovu. Dudou vyměněny okna a vnitřní a venkovní dveře. Nová okna budou dřevění dvojitá a vnitřní křídla budou zasklena izolačním dvojsklem. Členění oken bude zachováno. Vnitřní dveře budou dřevěná dýhovaná a budou osazena do obloukových zárubní. Vstupní dveře do domu budou dřevěná osazená do dřevěné rámové zárubně. Bude provedena oprava vnitřních omítek a venkovní fasády s finálním nátěrem. Odstíny budou odsouhlaseny s pracovníky památkové péče. Krytina bude stávající z tašek bobrovek. Byty jsou navrženy jako vícepodlažní a jednotlivá podlaží jsou propojena vnitřními schodišti. Byt č. 1 využívá stávající schodišťový prostor. Stávající stupně budou vybourána a budou vybetonovány nové stupně, aby byl zajištěn pravidelný rozměr stupňů. Nášlapy budou z dřevěných dubových desek tl. 40 mm. U bytu č. 2 je navrženo nové schodiště, které je vestavěno do prostoru původní chodby. Schodiště bude dřevěné a nášlapy budou z dřevěných desek tl. 40 mm.  Byt č. 2 má navrženu ložnici v podkroví. Konstrukce příček v podkroví budou sádrokartonové včetně podhledu. Prosvětlení ložnice v podkroví bude zajištěno oknem, které se osadí do stávajícího otvoru.

b) Původní objekt bude konstrukčně zachován. Původní nosné a obvodové stěny jsou vyzděny ze smíšeného zdiva. Stropy nad částí 1. NP jsou klenbové a nad částí dřevěné trámové. Nad přední místností vlevo od vstupu je plochý strop, který je pravděpodobně z desek hurdis do ocelových nosníků. Instalace tohoto stropu byla realizována před několika desítkami let.  Stropy nad 2. NP jsou  trámové s podbíjením a omítkou. Klenbové stropy budou zachovány a u dřevěných trámový stropů bude provedeno zesílení pomocí dřevěných příložek. Dřevěné příložky budou z vysušeného dřeva a zesilování bude provedeno z horní strany po odstranění záklopu. Dále bude zesílena konstrukce krovu, protože některé prvky jsou poddimenzované. Část obvodové stěny bude podchycena soustavou vrtaných mikropilot, aby bylo zabráněno dosedání části stavby.

- B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení:

- Inženýrské objekty:

- Vodovodní přípojka - stávající

Do objektu je přivedena pitná voda stávající vodovodní přípojkou z ulice Zámecká. Potrubí vnitřního vodovodu  naváže na vodovodní přípojku ve stávající vodoměrné šachtě, kde bude umístěn kulový kohout jako součást vodoměrné sestavy ve funkci hlavního uzávěru vody (HUV).

# Kanalizační přípojka- stávající

Splaškové vody budou z objektu odváděny do stávající kanalizační přípojky, která ústí do veřejné kanalizace v ulici Zámecká.

Zpevněné plochy, oplocení

Zděné oplocení ze strany úzké uličky bude stávající a bude provedena oprava koruny zdiva. Ve vnitřní části bude vyzděna stěna tl. 0.30 m, která rozdělí původní dvůr na dvě části, která bude přiléhat samostatně ke každé bytové jednotce. Část plochy dvorků budou vydlážděny dlažbou betonové zámkové dlažby 100/200 mm.

Zdravotechnika

Pitná voda

Průměrná denní potřeba

Qd = 8 osob x 100 l/den 	=	800 l/den =	50,0 l/hod =	0,014  l/s

Maximální denní potřeba

Qm =	Qd x kd =  800 l/den x 1,5= 1200 l/den =	75,0 l/hod =	0,021  l/s

Maximální hodinová potřeba

Qh =	Qm  x kh =  1200 x 2,1 : 16 hod =	          157,5 l/hod =	0,044  l/s

Roční spotřeba pitné vody - dle vyhl. č. 428/2001 Sb.

Qr =	8 osob  x 46,0 m3 /rok = 			368 m3/rok

Průměrná měsíční spotřeba vody

Qměs=	1/12  Qr = 368	 m3/rok  : 12 =		          30,7 m3/měsíc

Výpočtový průtok pitné vody pro dimenzování potrubí vnitřního vodovodu

- podle ČSN 73 6655 (vnitřní vodovody)

_________

Qv =  (qi2 x ni)  (l/s) , kde  q - jmenovitý výtok výtokovými armaturami  v l/s

n - počet výtokových armatur stejného druhu

________________________

Qv = ( 01² x 4+ 0,22 x 16 + 0,32 x 2 ) =			0,92 l/s

Vnitřní kanalizace

Splaškové vody

Základní hodnoty jsou shodné s hodnotami pitné vody:

Průměrná denní množství	Qd =	800 l/den =	50,0 l/hod =	0,014  l/s

Maximální denní množství	Qm = 1200 l/den =	75,0 l/hod =	0,021  l/s

Maximální hod. množství	Qh =	 		157,5 l/hod =	0,044  l/s

Roční produkce splašků	Qr =	 			368 m3/rok

Průměrná měsíční produkce	Qměs=			           30,7 m3/měsíc

Maximální množství splaškových vod – podle ČSN75 6101

Qmax s = Qd x kh = 0,014 1/s x 7,2 =				  	0,100 l/s

Návrhový průtok dle ČSN 73 6760 (vnitřní kanalizace)

Qs = Qv  +  3 n x qn       ( l/s )

kde	Qv - průtok dle kap.4.1.2.

n - počet zařiz. předmětů s nejvyšší hodnotou odtoku

qn - nejvyšší hodnota návr. odtoku ze zařiz. předmětů

Qs = 0,92 + 3 2 x 1,6  =						2,39 l/s

Dešťové vody

Dešťové vody ze střechy domu budou svedeny tak jako doposud dvěma svody do stávajících lapačů střešních splavenin, ze kterých dešťová voda odtéká do veřejné kanalizace.

Výpočet množství odváděných dešťových vod:

Qdešť =	P x  x i

P - odvodňovaná plocha     		P = 		     cca 180  m2			 - odtokový součinitel                 	 =		     0,95

i - intenzita směrodatného deště	 i =  		     0,013 l/s/m2

(při době trvání srážky  15 min.)

Qdešť =	180 x 0,95 x 0,013 =				      			2,22 l/s

Dimenzační množství pro posouzení stávající kanalizační přípojky

Qdim = 2 xQs  = 2 x 2,39 l/s =					4,78 l/s

Potrubí stávající přípojky PVC DN 150 má následující průtočné parametry:

- sklon nivelety (min( 				J	=	  2,0 %

- kapacitní průtok					Qkap	=          33,1 l/s

- při průtočné rychlosti				v	=	1,80  m/s

Technické  řešení

Vnitřní vodovod

Potrubí vnitřního vodovodu naváže na vodovodní přípojku v 1.NP, ve společném zádveří obou bytů. Zde navrhujeme umístit do niky pod oknem 2 bytové vodoměry. Kulové kohouty u vodoměrů budou sloužit jako hlavní domovní uzávěry vody (HUV).

Každý byt má samostatný ohřev teplé vody v prádelnách, kde jsou umístěny kotle ústředního topení a ohřívače TUV (součást vytápění).

Detailní rozvody vnitřního vodovodu budou rozvedeny k jednotlivým zařizovacím předmětům. Systém rozvodů je zřejmý z půdorysů jednotlivých podlaží. Vodovodní potrubí (studené vody, cirkulace i teplé vody) navrhujeme z plastových trubek a bude uloženo ve stěnách pod omítkou, nebo v podlahách. Proti ochlazování, oteplování a orosování bude potrubí opatřeno tepelnou návlekovou izolací. Je navržena cirkulace teplé vody s vloženými oběhovými čerpadly, jehož provoz je řízen elektronicky jednotkou, která je nedílnou součástí čerpadla. Pro možnost využití pitné vody ve dvorní části nemovitosti jsou navrženy výtokové ventily DN 15 se šroubením pro hadici. Ventily budou umístěny na vnější líci obvodové stěny poblíž dvorních dveří. Potrubí směřující ven bude mít klesající sklon, aby po uzavření kohoutu na vnitřní straně bylo možno vodu z této části potrubí na zimu vypustit.  Na stupačkách směřujících z 1.NP do 2.NP navrhujeme uzavírací armatury – kulové kohouty. Tyto budou pod omítkou kryty plastovými dvířky 15/15 cm.

Zařizovací předměty (výtokové armatury-baterie, ventily apod. i sanitární předměty) nejsou precizovány, protože předpokládáme, že sortiment si určí  investor při realizaci.

Vnitřní kanalizace

Splaškové vody budou z objektu odváděny systémem vnitřní kanalizace – viz půdorysy vnitřní kanalizace. Ležaté větve kanalizace z obou bytů se spojí ve společném zádveří, kde naváží na stávající kanalizační přípojku.

Potrubí vnitřní kanalizace vedená ve stěnách budou proti orosování opatřena izolací, nebo plstěnou bandáží. Zařizovací (sanitární) předměty jsou uvažovány bez určení konkrétních značek, protože předpokládáme definitivní volbu sortimentu investorem při realizaci. Na každé stupačce, v každém podlaží budou vloženy čistící tvarovky, kryté pod omítkou plastovými dvířky 15/30 cm. Stupačky vyvedené nad střechu budou ukončeny větracími hlavicemi KADH (2 ks DN 100. 2 ks DN 70). Další 3 stupačky (2x DN 100 a 1 x DN 70) navrhujeme ukončit „pod stropem 1. NP přivzdušňovacími ventily HL 900, které budou pod omítkou kryté plastovými dvířky 15/30 cm.

Dešťové vody ze střechy budou soustředěny jako doposud do dvou dešťových svodů a přes stávající lapače střešních splavenin budou odvedeny do veřejné kanalizace.

Plynoinstalace a vytápění

Bude proveden nový rozvod plynu  k plynovodním kondenzačním kotlům. Každý byt bude mít plynový kotel umístěn v 1. NP a kotel bude o výkonu  do 50 kW. Kotel je navržen jako kombinovaný a bude zajišťovat ohřev TUV.

Rozvody budou teplé vody k otopným tělesům budou vedeny v potrubí Cu. Otopná tělesa budou desková v koupelnách budou instalovány otopné žebříky.

- Ohřev užitkové vody :

Ohřev užitkové vody je zajištěn pomocí kombinovaných plynových kotlů.

Uvedené zařízení přípojka je stávající ukončená HUP v uliční stěně objektu

Parametry přípojky :

Přípojka                                :       		DN 32

Topný plyn                              :    		zemní

Výhřevnost                              :    		32,51 MJ.m -3(n)

Tlak plynu venkovní rozvod       :    	2,0 kPa

#### VNITŘNÍ ROZVODY

Plyn bude použit k vytápění a ohřevu TUV. Vytápění je pomocí plynového kondenzačního kotle ÚT pro každý byt samostatně.  Maximální  výkon  spotřebiče  QH = 24,0 kW.  Z hlediska obsluhy se jedná o spotřebiče s výkonem do 50 KW Dle   zákona  201/2012  se jedná o nevyjmenované zdroje  znečištění (do 300 kW)   a nepodléhá  schvalování ČIŽP a správním orgánem je město Mikulov – Odbor životního prostředí.

Co se týče obsluhy  jedná o umístění spotřebičů do 50 kW  dle TPG 704 01...

Potrubí vytápění bude měděné, tělesa jsou ocelová a dále jsou navrženy otopné žebříky.

Druh, tlak,spotřeba zemního plynu

V uvedené lokalitě se nachází NTL plynovod.

Předpokládaná spotřeba  :

Předpokládaná spotřeba zemního plynu pro vytápění a ohřev TUV   :

cca celkem                                                             1 800 m3/rok

Tepelný výkon – 	byt č. 1 		7 045 W

Byt č. 2		10 144 W

Větrání a vzduchotechnika

Popis technického řešení:

### Větrání hygienických zařízení bytů

Při návrhu ventilátorů pro větrání hygienického zařízení u pokojů bylo množství odváděného vzduchu určováno dle hygienických předpisů.

50 m3/h  na místo WC

30 m3/h  na umyvadlo

150 m3/h  na sprchu

Větrání je navrženo pro každé hygienické zařízení jako samostatný celek. Do koupelen a WC budou ventilátory osazeny do obvodových stěn s výtlakem přes protidešťovou žaluzii, nebo je odváděný vzduch veden krátkým potrubím veden do obvodové stěny, kde bude ze strany fasády osazena protidešťová žaluzie.

Ventilátory na WC budou spínány od světla a ventilátory v koupelnách budou spínány spínači u dveří koupelen.

Elektroinstalace

Rozvodová soustava:	TN-S, 3+N+PE, 50Hz stř.

Provozní napětí:             	3x230/400 V

Ochrana PND:                	Normální     - 	automatickým odpojením od zdroje - dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

čl.413.1.3 a přílohy NM1

Doplňková  - 	hlavním pospojováním ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.1.

doplňkovým pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.2.

proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 čl.412.5

Hodnota instalovaného příkonu :   	Pi = 29,0 kW

Soudobost :                             	β = 0,8

Hodnota soudobého příkonu :	Celkem = 23,2 kW

Měření odběru :                               	V hlavní rozvodnici R2E u vstupu do objektu

Umělé osvětlení :                             	navrženo dle ČSN 36 0450, 36 0451

Rozvodnice:

R2E : Umístěn v zádveří, rozvaděčový systém, 2 odběrné místa po 3x20A..

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Televizní anténa :

Rozmístění televizních zásuvek v objektu bude zřejmé z výkresů elektroinstalace. Od slaboproudého rozvaděče bude provedeno zatrubkování na střechu k anténnímu systému a do chodníku pro kabelový přívod.

V objektu jsou navrženy 2 domácí telefony pro dva byty.

Požární signalizace

V objektu rodinného domu bude umístěny autonomní hlásiče kouře. Hlásič bude napájen z vlastního bateriového zdroje.

OCHRANA PŘED BLESKEM

Jímací zařízení :

Jímací zařízení je provedeno jako hřebenové vodorovné jímací vedení.

Návrh svodů :

Svodová vedení ochrany před bleskem budou v počtu 4.

Všechna svodová vedení ke zkušební svorce budou provedena jako strojené venkovní z kulatiny AlMgSi průměr 8mm. V horní části budou připojeny na jímací soustavu a ve spodní části na systém uzemňovací soustavy.

Návrh strojené uzemňovací soustavy:

Uzemňovací soustavu bude provedena jako strojená z ocelových pozinkovaných zemních tyčí průměru 18 mm. Hodnota uzemňovací soustavy bude lepší jak 10 Ω.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Je řešeno samostatnou přílohou.

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

Objekt bude vytápěn plynovodním kondenzačními kotli. Provoz  se předpokládá celoroční.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby:

- Denní a umělé osvětlení :

- Pokoje budou osvětleny přirozeným osvětlením a dále bude instalováno umělé osvětlení.

Každý byt bude vybaven koupelnou s ohřevem TUV a WC.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

Není nutné zajišťovat ochranu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Do objektu vede stávající přípojka NN, přípojka plynu, vodovodní přípojka a kanalizační přípojka. Přípojky budou dále využívány. Přípojky z z ulice Zámecká.

B.4 Dopravní řešení

Napojení stávajícího objektu je stávajícím vstupem z ulice Zámecká.

Před objektem je možné parkovat 2 osobní automobily.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není řešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

B.8 Zásady organizace výstavby

Nebude nutné provést zábor veřejných ploch, protože pozemek má dostatečnou velikost pro vytvoření staveniště.  Staveniště bude na pozemku par. č. 70 v k. ú. Mikulov na Moravě.  Pro provedení opravy omítek fasády a provedení doplňkové hydroizolace z vnější strany bude nutné provést dočasný zábor veřejných ploch v šířce cca 1,2 až 1,5 m (chodník okolo budovy) pro postavení lešení a odkop zeminy okolo stěny v pásu cca 0,6 m. Dále si zhotovitel zajistí krátkodobý zábor veřejné plochy pro umístění kontejneru.

Odpady budou tvořit pouze stavební odpady a obaly:

17 01 01	beton						odvoz na skládku

17 02 01	dřevo						odvoz na skládku

17 02 04	zemina a kamení				využití na stavbě

17 09 04	směsné stavební odpady			odvoz na skládku

17 01 02	cihla						odvoz na skládku

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a při provádění bude nutné dodržovat technologický postup.

Vliv na provádění stavby nebude negativní, jedná se krátkodobé stavební práce, které budou prováděny v denní době.

Odpady budou ukládány do kontejneru a budou odvezeny na skládku. Jedná se především o stavební suť.

Bezpečnost provozu technologického zařízení  podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení  a dodané dokumentace výrobců.  U vyhrazených zařízení ( např. zvedací zařízení, elektrická zařízení) podle závazných ČSN a právních předpisů pro vyhrazená zařízení.

- V Břeclavi, 02/2017

- Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček