|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, Mikulov

stupeň  :      	DPS

investor :            Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

obsah :	     D 1.1.a – Technická zpráva stavební

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    únor 2017

zakázkové číslo     :   2017/055

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1. Bourací práce

Ve stávajícím dvoupodlažním objektu budou vybourány vnitřní zděné příčky a budou vybourány otvory ve vnitřních nosných stěnách pro nové výplně otvorů. Bourání v nosných stěnách bude prováděno současně s podchycením pomocí překladů nebo dozdíváním konstrukcí.

Lokálně budou demontovány stávající stropnice trámového stropu pro vytvoření nového schodiště. Při demontáži je nutné provést podchycení stropů nebo zdiva, aby nebyla narušena stabilita konstrukcí na nové stěny.

Bude vybourána stávající skladba podlahy v 1. NP včetně podkladních betonů a stávající podlaha 2. NP. V půdním prostoru bude odstraněn stávající podlaha na stropní konstrukci.

Budou demontovány stávající zařizovací předměty a dveřní výplně dle označení bouracích prací. Stávající dřevěné a keramické obklady budou odstraněny a lokálně bude odstraněna stávající vnitřní omítka, zejména v 1. NP a v 2. NP, kde se nachází vlhkostní mapy od výkvětotvorných solí. Dále budou demontovány stávající rozvody vytápění, plynoinstalace a ZTI a otopná tělesa.

Pro odvětrání WC, koupelen a digestoří v kuchyních budou provedeny průrazy přes obvodovou stěnu nebo průrazy přes stropní konstrukce.

V půdním prostoru bude vybourána dřevěné konstrukce světlíku půdorysu 1,1 x 0,90 m a výšky cca 2,5. Konstrukce je dřevěná omítnutá na rákos. Dříve sloužila jako světlovod a v současnosti není funkční.

Ve dvoře bude zbourán malý zděný objekt a bude vybourána podlaha dvoru z betonu a betonových dlažeb.

Stavební suť bude odvezena na řízenou skládku.

2. Zemní práce a výkopy

Po odstranění skladby podlahy v 1PP bude provedeno srovnání terénu. Zpevnění podkladu bude vrstvy  kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm. Dále po odstranění po odstranění skladby podlahy 1.NP včetně podkladních betonů bude stávající původní zemina přehutněna a bude provedeno zhutněné podkladní lože ze štěrkodrtě 0 – 8 mm cca tl. 50 mm pro osazení plastových tvárovek pro větrané podlahy.   Okolo obvodové stěny bude vyhloubena rýha pro provedení hydroizolace nopové fólie. Po provedení izolací bude proveden zpět násyp s hutněním a provedena obnova žulové dlažby. Chodník musí být spádován směrem od domu.

Pro nové základy budou vyhloubeny rýhy v prostoru nového schodiště a dále pro základ oplocení ve dvoře za domem.

3. Základy

Základy objektu tvoří stávající zděné základové pasy. Po osazení tvarovek pro větrání podlahy v 1. NP bude provedeno zmonolitnění betonem C 20/25 – XC2 tl. 50 mm, který bude konstrukčně vyztužen betonářskou výztuží Kari 6/100 x 6/100.

V rámci průzkumu stavby byly zjištěny trhliny na fasádě objektu.  V rámci podchycení jsou zde navrženy mikropiloty s ŽB trámem v úrovni stávajícího základu. Mikropiloty jsou navrženy v délce 6,5 m s kořenem délky 4,0 m. MP budou vyztuženy trubkou TR ø70/10 – ocel S235. V horní částí bude výztuha opatřena kotvami z betonářské oceli. Kořen mikropilot bude injektován vzestupnou injektáží do konečného injektážního tlaku 2,5 MPa. Průměr vrtu je navržen 140 mm.

Pod novou nosnou stěnu schodiště bude vybetonován základový pas z prostého betonu C 20/25 – XC2.

Pod zděné oplocen ve dvoře bude vybetonován základový pas z prostého betonu C 20/25 – XC2

4. Svislé konstrukce

Stávající obvodové a vnitřní nosné zdivo je  vyzděno ze smíšeného zdiva a cihel pálených.   Před provedením omítek na fasádě bude provedena u obvodových stěn sanace trhlin pomocí sešití sponami z nelokální nerezové výztuže. Výztuž ø6 bude aplikována do vrtů ve zdivu, které budou procházet přes trhliny ve zdivu. Spony pak budou fixovány pomocí kotevní zálivky aplikované do vyčištěných vrtů. Trhliny budou sešity sponami délky cca 1,0 m v rozteči 0,45 m a budou umístěny tak, aby spony byly přibližně v kolmém směru na trhliny.  Spony budou zataženy cca 0,50 m za trhlinu na každou stranu. Předpokládá se 30 bm trhlin a použití 66 ks spon

Dozdívky v přízemí budou z cihel plných pálených CPP 290x140x65 mm P10/M2,5 a cihel typu therm broušené tl. 11,5 , 17,5 , 25 a 30 zděné na zdící tmel pro tenké spáry.

Překlady nad novými otvory budou z ocelových válcovaných profilů a z betonových překladů. Příčky v přízemí budou vyzděny z cihel příčkovek 11,5 typu therm.

5. Vodorovné konstrukce

V zadní části půdorysu jsou nad 1. NP stávající klenbové stropy z plných pálených cihel. V přední části 1. NP a nad 2. NP jsou stávající stropní k-ce je z dřevěných trámových stropů se záklopem, podbíjením a rákosovou omítkou. Nad místností 1.06 a částí místnosti 1.07 nového stavu se nachází strop z desek hurdis s ocelovými nosníky. Tento strop byl pravděpodobně osazen při opravách, které byly provedeny před několika desetiletími. Ze stropu budou odstraněny vrstvy původní podlahy (předpoklad dřevěné desky, hrubá dřevěná podlaha, polštáře, násyp 200 mm).  V rámci stavebních prací bude provedeno odkrytí záklopu podél obvodových stěn , aby byl zmapován zdravotní stav stropních trámů v místě uložení na obvodové stěny. Stropní trámy budou zesíleny dřevěnými příložkami. Příložky budou z vysušeného dřeva nebo budou použity trámce KVH. Dřevěný záklop a příložky budou ošetřeny třínásobným postřikem fungicidního a insekticidního přípravku.  V prostoru nového schodiště budou provedeny výměny z  válcované ocelové profilů IPE a I.

Tesařské prvky budou provedeny z vysušeného jehličnatého řeziva S 10(C24).  Ocelové nosníky budou z oceli S235.

6. Schodiště

Stávající vnitřní schodiště v bytě č. 1 bude stávající, budou odstraněny stávající betonové stupně, které pak budou nově vybetonovány tak, aby měli stejné rozměry. Nášlapná vrstva bude z dubových desek tl. 40 mm. Vyrovnání nástupního ramene bude proveden z porobetonových tvarovek.

V bytě č. 2 je navrženo nové vnitřní schodiště, které bude provedeno dřevěné se stupni s fošen tl. 50 mm. Stupně budou doplněny podstupnicemi. Schodiště bude uloženo do stěn a dále na ocelové výměny ve stropní konstrukci.  Bude osazeno nové zábradlí a dřevěná madla, která budou kotvena do stěn.  Nové schodiště bude navrženo na zatížení 3,0 kN/m2.

7. Tepelné izolace

Do nové skladby podlahy v přízemí je navržena izolace EPS 100 S tl. 100 mm. Do podlahy ve 2. NP je navržena kročejová izolace tl. 30 mm z EPS T 3500.

Strop pod půdou bude izolován minerální tepelnou izolací tl. 250 mm. Obvodové konstrukce vestavby v podkroví budou izolovány minerální tepelnou izolací.

Ventilační potrubí DN 100 a 110 mm  procházející půdním prostorem bude izolováno  minerální tepelnou izolací k omezení kondenzace vodních par.

V bytě č. 2 v podkroví bude dodatečně izolována tepelnou minerální izolaci tl. 100 mm stávající štítová stěna v místnostech č. 3.02 a 3.01.

8. Hydroizolace

Při průzkumu přízemí objektu byly v oblasti koutů a v oblasti napojení podlahy na svislé k-ce patrné vlhkostní mapy. Z tohoto důvodu bude v přízemní části objektu provedena nová skladba větrané podlahy s použitím provětrávacího systému s plastových tvarovek výšky 120 mm. Na snížený terén budou uloženy plastové tvarovky k vytvoření vzduchové mezery 100 mm. Vzduchová mezera bude napojena na venkovní prostor pomocí větracích kanálků. Přívodní průduchy budou provedeny z ulice a vývody budou směřovány směrem do dvorku. Průduchy budou kryty atypickými kovanými krytkami.

Z venkovní strany bude proveden odkop okolo obvodové stěny a provedena srovnávací omítka , která bude překryta nopovou fólií, aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti z okolního terénu, který se nachází nad úrovní podlahy přízemí.

V koupelnách bytů bude natažena pod dlažbu a obklady na stěnách hydroizolační stěrka.

V rámci podhledů a zateplení nad 2. NP bude provedena parozábrana s přelepením spojů a s napojením na stěny.  Parozábrana bude součásti skladby příček a podhledů vestavby v půdním prostoru.

Pod nové zdivo na základech v přízemí bude položena hydoizolace z asfaltových těžkých pásů.

9. Omítky, povrch fasády, obklady

Stávající vnitřní omítky zejména v 1. NP, kde se nachází vlhkostní mapy budou na stěnách oklepány. V 1. NP budou odstraněny omítky do průměrné výšky 1,5 m nad podlahu. Nové omítky budou sanační vápenocementové dvouvrstvé se štukem. U zbývajících vnitřních povrchů bude provedena oprava omítek z 100% a proveden nový štuk ze 100 % povrchu. Staré omítky budou oklepány.

Vnější fasáda bude oklepána ze 100% a bude provedena celková obnova omítek s dodržením tvarosloví omítek. Ve spodní části do výšky 1,5 m bude omítka provedena ze sanačních omítkových směsí.

Okolo okenních otvorů budou přiznány zdobné fasádní šambrány, tvar římsy bude zachován. Před otloukáním omítky bude připravena šablona pro tvarování omítky na římse.

Opravená fasáda pak bude opatřena fasádními nátěry s nízkým difúzním odporem a barevnost bude odsouhlasena pracovníky památkové péče.

V kuchyních bude proveden keramický obklad od výšky 850 mm výšky 600 mm. Na WC budou obklady do výšky 2,1 m a v koupelnách budou do výšky 2,1 m.  V koupelnách bytů bude natažena pod dlažbu a obklady hydroizolační stěrka. V místnostech s dlažbou budou na stěnách mimo keramický obklad provedeny keramické sokly v. 150 mm.

V koupenách a WC budou parapety u oken z keramické dlažby.

10. Podlahy

Na podlahách v přízemí bude položena keramická dlažba na lepící tmel. Pod dlažbou přízemí bude provedena betonová mazanina. Podlahy 2. NP budou z dřevěné vlysové v pokojích a na chodbách, v koupelně a WC bude keramická dlažba.

V podkroví bude provedena v ložnici a šatně  lehká podlaha suchou technologií a povrch bude z dřevěných vlysů.

Celoplošně bude proveden nový záklop trámových stropů z OSB tl. 22 mm, na záklop bude umístěna kročejová hydroizolace a srovnání podlahy bude provedeno vyrovnávacím voštinovým násypem s následným osazením systémových podlahových prvků ze sádrovláknitých desek 2 x 12,5 mm.

V koupelnách 1.NP a 2.NP bude provedena pod dlažbu hydroizolační stěrka.

11. Ocelová konstrukce

Lokálně budou stávající stropnice trámového stropu demontovány v prostoru nového schodiště. Do strou budou osazeny do kapes ve zdivu válcované ocelové profily I a IPE.  Nosníky budou použity pro podchycení zdiva a jako překlady nad otvory.

Pro výrobu bude použita ocel S 235.

13. Výplně otvorů

Okna objektu budou dřevěná dvojitá. Vnitřní křídla budou zasklena dvojskly a venkovní křídla budou zasklena jednoduchým sklem. Vnitřní parapetní desky budou dřevěné.  Členění oken bude shodné se stávajícími okny. Vnitřní dveře budou dřevěné osazené do obložkových zárubní. Vstupní dveře budou dřevěná osazená do dřevěné rámové zárubně. Vstupní dveře do bytů budou dřevěná bez požadavku na požární odolnost. Rozměry výplní otvorů budou ověřeny dodavatelem při realizaci.

Vstupní dveře na půdu ve 2. NP musí být typu EW15DP3.

14. Podhledy a sádrokartonové konstrukce

Ve 2. NP a na části půdorysu 1.NP jsou navrženy sádrokartonové podhledy, které budou z typového systému, zajišťující požární odolnost dle PBŘ.  Dále budou sádrokartonové podhledy v ložnici v podkrovní vestavbě. Sádrokartonové příčky a podhledy oddělující půdní prostor musí vykazovat odolnost min. EI 15. Podhled bytu č. 2 v podkroví musí vykazovat požární odolnost REI 15. V 1. NP a 2. NP musí vykazovat nosné konstrukce RE30. Dodavatel zajistí dodání potřebných dokladů a atestů.

V bytě č. 2 v podkroví bude dodatečně izolována tepelnou minerální izolaci tl. 100 mm se sádrokartonovou konstrukcí včetně parozábrany stávající štítová stěna v místnostech č. 3.02 a 3.01.

15. Větrání

Odvětrání sociálního zařízení, kde není přístup přirozeného větrání  bude větráno nuceně ventilátorem s odvodem nad střešní rovinu nebo přes obvodovou stěnu.  Spíže budou odvětrány ventilačními průduchy samotížně. Větrací potrubí bude vyvedeno nad střešní rovinu. Potrubí bude v půdním prostoru tepelně izolováno minerální izolací a opatřeno smyčkou pro odvod kondenzátu. Dveře spíže budou opatřeny odvětrávacími mřížkami.

Bilance výměny vzduchu

Řešení zabezpečuje následující minimální výměny čerstvého vzduchu:

WC mísa 	50 m3/h

sprcha  	150 m3/h

umyvadlo  	30 m3/h

Ovládání bude řešeno převážně od osvětlení s časovým doběhem, které je řešeno v části elektroinstalace. V elektroinstalaci jsou navrženy ventilátory průměru 100 mm.

16. Zámečnické výrobky

Jedná se vesměs o menší doplňkové typizované výrobky, např. ventilační mřížky apod. Krytky větracích průduchů budou upraveny kovářsky a budou tvarovány po odsouhlasení s pracovníky památkové péče.

17. Klempířské výrobky

Žlaby ze střechy budou nové, v rámci opravy fasády budou osazeny nové střešní svody. Žlaby a svody budou z měděného plechu tl. 0,55 mm. Po osazení nových oken budou osazeny nové plechy na parapety z měděného plechu.  Parapety budou z plechu tl. 0,55 mm.

18. Krov

Prvky krovu jsou vzhledem k rozpětí a zatížení poddimenzované nebo jsou porušeny dřívějšími zásahy do střechy. Krytina je stávající z bobrovek a předpokládá se, že zesílení konstrukce krovu bude v zatíženém stavu od střešní krytiny.

V rámci obnovy budou zesíleny vazné trámy dvojicí příložek 80/220 mm, vaznice budou zesíleny jednostrannou příložkou 100/220 mm. Dále budou zesíleny krokve mezi pozednicemi a středovou vaznicí pomocí příložky 40/140 mm. Pro zesílení bude použito vysušené dřevo s použitím trámců KVH. Dřevo bude jehličnaté S10 (C24). Příložky budou propojeny s původními prvky krovu pomocí vrutů a svorníkových spojů.

V místě nového schodiště bude provedeno podchycení stávajícího vazného trámu, který bude zesílen a  uložen na nové nosné stěny schodiště. Po uložení bude možné vyříznout část trámu nad prostorem schodiště.

V pravé části půdorysu nad novou vestavbou budou do konstrukce krovu osazeny kleštiny 80/160 mm, ke kterým bude zavěšen podhled půdní vestavby bytu č. 2.

Původní krov a nové dřevěné prvky osazené do krovu budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.

19. Doplňkové konstrukce a zařízení

Dům bude vybaven 1 ks přenosného hasícího přístroje s hasební schopností A34. Hasící přístroj bude umístěn dle PBŘ.  Autonomní hlásiče jsou v části elektrointalace.

V místnosti č. 1.01 bude umístěna do podlahy čistící kartáčová rohož.

- V Břeclavi, únor 2017                          	  	            Zpracoval: Ing. Dalibor Klusáček