|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Stavební úpravy domu Zámecká 49/7, Mikulov

stupeň  :      	DPS

investor :            Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov

obsah :	     D 1.2.a – Technická zpráva stavebně konstrukční

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    únor 2017

zakázkové číslo     :   2017/055

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1. Bourací práce

Ve stávajícím dvoupodlažním objektu budou vybourány vnitřní zděné příčky a budou vybourány otvory ve vnitřních nosných stěnách pro nové výplně otvorů. Bourání v nosných stěnách bude prováděno současně s podchycením pomocí překladů nebo dozdíváním konstrukcí.

Lokálně budou demontovány stávající stropnice trámového stropu pro vytvoření nového schodiště. Při demontáži je nutné provést podchycení stropů nebo zdiva, aby nebyla narušena stabilita konstrukcí na nové stěny.

Bude vybourána stávající skladba podlahy v 1. NP včetně podkladních betonů a stávající podlaha 2. NP. V půdním prostoru bude odstraněn stávající podlaha na stropní konstrukci.

Pro odvětrání WC, koupelen a digestoří v kuchyních budou provedeny průrazy přes obvodovou stěnu nebo průrazy přes stropní konstrukce. Průrazy je nutné ptovádět šetrně nebo jádrovým vývrtem.

2. Zemní práce a výkopy

Okolo obvodové stěny bude vyhloubena rýha šířky cca 0,30 m pro provedení hydroizolace. Po provedení izolací bude proveden zpět násyp s hutněním a provedena obnova žulové dlažby. Pro nové základy budou vyhloubeny výkopy pro nové základy. Při výkopových pracech je nutné kontrolovat úroveň základové stáry domy, aby nešlo k podkopání základů.

3. Základy

Základy objektu tvoří stávající zděné základové pasy. V rámci průzkumu stavby byly zjištěny trhliny na fasádě objektu.  V rámci podchycení jsou zde navrženy mikropiloty s ŽB trámem v úrovni stávajícího základu. Mikropiloty jsou navrženy v délce 6,5 m s kořenem délky 4,0 m. MP budou vyztuženy trubkou TR ø70/10 – ocel S235. V horní částí bude výztuha opatřena kotvami z betonářské oceli. Kořen mikropilot bude injektován vzestupnou injektáží do konečného injektážního tlaku 2,5 MPa. Průměr vrtu je navržen 140 mm.

Pod novou stěnu schodiště je navržen nový základový pas šířky 600 mm z betonu C 20/25 – XC2. Pro zděné oplocení je navržen základ z prostého betonu C 20/25 – XC2.

4. Vodorovné konstrukce

V zadní části půdorysu jsou nad 1. NP stávající klenbové stropy z plných pálených cihel. V přední části 1. NP a nad 2. NP jsou stávající stropní k-ce je tvořena dřevěnými trámovými stropnicemi se záklopem, podbíjením a rákosovou omítkou. Nad místností 1.06 a částí místnosti 1.07 nového stavu se nachází strop z desek hurdis s ocelovými nosníky. Tento strop byl pravděpodobně osazen při opravách, které byly provedeny před několika desetiletími.  Ze stropu budou odstraněny vrstvy původní podlahy (předpoklad dřevěné desky, hrubá dřevěná podlaha, polštáře, násyp 200 mm).  V rámci stavebních prací bude provedeno odkrytí záklopu podél obvodových stěn, aby byl zmapován zdravotní stav stropních trámů v místě uložení na obvodové stěny. Stropní trámy budou zesíleny dřevěnými příložkami. Příložky budou z vysušeného dřeva nebo budou použity trámce KVH. Dřevěný záklop a příložky budou ošetřeny třínásobným postřikem fungicidního a insekticidního přípravku.

V rámci AD bude provedena kontrola stavu stropní trámů a bude upřesněno zesílení stropu na základě zjištěných informací, protože dům byl užíván a nebylo možné provést otevření sond do tropů

Pro nové schodiště bytu č. 2 bude proveden otvor ve stropní konstrukci. Trámy stávajícího stropu budou uloženy na novou stěnu schodiště a bude zde uložena ocelová výměna pro ukotvení schodnic a stropnic. Tato úprava bude provedena postupně ve stropu nad 1. NP a 2. NP.

Tesařské prvky budou provedeny z vysušeného jehličnatého řeziva S 10(C24).

Stropní konstrukce budou dodatečně posouzeny na zatížení vlastní hmotností, zatížení podlahou a užitným zatížením 1,50 kN/m2.

5. Svislé konstrukce

Před provedením omítek na fasádě bude provedena u obvodových stěn sanace trhlin pomocí sešití sponami z helikální nerezová výztuže. Výztuž ø6 bude aplikována do vrtů ve zdivu, které budou procházet přes trhliny ve zdivu. Spony pak budou fixovány pomocí kotevní zálivky aplikované do vyčištěných vrtů. Trhliny budou sešity sponami délky cca 1,0 m v rozteči 0,45 m a budou umístěny tak, aby spony byly přibližně v kolmém směru na trhliny.  Spony budou zataženy cca 0,50 m za trhlinu na každou stranu. Předpokládá se 30 bm trhlin a použití 66 ks spon.

Nové stěny a dozdívky budou z cihel CP P10 a cihel typu Therm na zdící tmel.

Při provádění nových otvorů budou osazeny překlady z ocelových válcovaných I profilů

6. Schodiště

Stávající vnitřní schodiště v bytě č. 1 budou stávající, budou odstraněny stupně, které pak budou nově vybetonovány. Nášlapná vrstva bude z dubových desek tl. 40 mm. Nášlapové desky budou dubové.

V bytě č. 2 je navrženo nové vnitřní schodiště, které bude provedeno dřevěné se stupni s fošen tl. 40 až 50 mm. Stupně budou doplněny podstupnicemi. Schodiště bude uloženo do stěn a dále na ocelové výměny ve stropní konstrukci. Schodiště bude dubové a bude povrchově upraveno hoblováním.  Bude osazeno nové zábradlí a dřevěná madla, která budou kotvena do stěn.  Nové schodiště bude navrženo na zatížení 3,0 kN/m2.

Schodiště bude osazeno do provedené otvoru ve stropních konstrukcích nad 1. a 2. NP.

7. Krov

Prvky krovu jsou vzhledem k rozpětí a zatížení poddimenzované nebo jsou porušeny dřívějšími zásahy do střechy. Krytina je stávající z bobrovek a předpokládá se, že zesílení konstrukce krovu bude v zatíženém stavu od střešní krytiny.

V rámci obnovy budou zesíleny vazné trámy dvojicí příložek 80/220 mm, vaznice budou zesíleny jednostrannou příložkou 100/220 mm. Dále budou zesíleny krokve mezi pozednicemi a středovou vaznicí pomocí příložky 40/140 mm. Pro zesílení bude použito vysušené dřevo s použitím trámců KVH. Dřevo bude jehličnaté S10 (C24). Příložky budou propojeny s původními prvky krovu pomocí vrutů a svorníkových spojů.

V místě nového schodiště bude provedeno podchycení stávajícího vazného trámu, který bude zesílen a  uložen na nové nosné stěny schodiště. Po uložení bude možné vyříznout část trámu nad prostorem schodiště.

V pravé části půdorysu nad novou vestavbou budou do konstrukce krovu osazeny kleštiny 80/160 mm, ke kterým bude zavěšen podhled půdní vestavby bytu č. 2.

Původní krov a nové dřevěné prvky osazené do krovu budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.

- V Břeclavi, únor 2017                          	  	            Zpracoval: Ing. Dalibor Klusáček