Položková specifikace včetně ceníku

Specifikace minimálních parametrů serverů vSAN – node A – minimální požadované plnění

| Výrobce |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Cena bez DPH |  |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 3 ks. |  |
| Provedení serverů: | - do 19"racku, max. 2U nedělené chassis, - Ližiny do racku (rack mount kit) a rameno pro kabeláž (Cable arm) součástí dodávky. |  |
| Počet procesorových patic na server: | - Min. 2., min. 1 osazení procesoru nejnovější dostupné generace. |  |
| Požadovaný výkon každého procesorů: | - osazen 1 CPU poslední dostupné generace, min. 16 jader, TDP max. 125W - CPU2017 Integer Rates min. 164 (base result, měřeno pro systém se dvěma CPU), - CPU2017 Floating Point Rates min. 168 (base result, měřeno pro systém se dvěma CPU), Dle Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) |  |
| Operační paměť (osazení) na server: | - Osazeno min. 384GB DDR4 2666MHz ECC (moduly rovnoměrně rozložené přes všechny paměťové kanály), - Rozšiřitelnost až na 3TB DDR4 2666MHz, - Minimálně 24 DIMM slotů. |  |
| Pozice pro HDD – interní storage: | - Server obsahuje pozice pro min. 24x 2.5“ disk. - Všechny disky připojeny na jeden RAID řadič. - Rozšiřitelnost na min. 28x 2.5” HDD. - Všechny HDD hot-plug. - Možnost interní DVD-RW mechaniky. - Dedikované flash úložiště pro boot hypervizoru podporující HW RAID 1 (M.2 SSD nebo SD). Osazeno: - 2x 960GB SSD min. 3DWPD, - 6x 1,2TB 10k 12G SAS 512n HDD. |  |
| RAID řadič: | - SAS/SATA Host Bus Adapter pro interní HDD/SSD, - Podpora min. RAID 0, 1. - Certifikovaný pro VMware VSAN. |  |
| Ethernet konektivita na server: | - 2x LoM Ethernet port 1Gbit RJ45, - 2x OCP Ethernet port 10Gbit SFP+ včetně Twinax active kabelů. |  |
| Napájení - chlazení: | - Redundantní hot-plug napájecí zdroje, každý s výkonem 800W a účinností alespoň Platinum – 94%. - 2ks napájecích kabelů. - Redundantní hotswapové ventilátory - Hot plug redundantní chlazení. |  |
| Management: | - HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, - Přesměrování KVM nezávislé na OS, - Vzdálené připojení médií, - Časově neomezena licence. - Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, - Možnost bootu a instalace z interní SD karty. |  |
| Management port: | - Dedikovaný LAN port pro management. - Možnost sdílení management portu s Ethernet portem 1. |  |
| Rozšiřující sloty: | - Až 8x PCIe3.0 slot + 1x slot dedikovaný pro ethernet kartu formátu OCP - VGA port 1x zadní. - Volitelně sériový port nezabírající PCIe slot. |  |
| USB porty: | - USB 3.0 – min. 2 zadní + 1 interní. - USB 2.0 – min. 1 přední. |  |
| Energetická efektivita systému - certifikace: | Maximální spotřeba serveru v nabízené konfiguraci (při teplotě okolního vzduchu do 25°C): - při 100% zatížení max. 320W. - při 50% zatížení max. 235W. - bez zatížení max. 135W. Certifikace pro VMware vSAN. |  |
| Záruka | 60 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních hodin od nahlášení s možností rozšíření. |  |

Specifikace minimálních parametrů serverů vSAN – node B – minimální požadované plnění

| Výrobce |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Cena bez DPH |  |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 1 ks. |  |
| Provedení serverů: | - do 19"racku, max. 2U nedělené chassis, - Ližiny do racku (rack mount kit) a rameno pro kabeláž (Cable arm) součástí dodávky. |  |
| Počet procesorových patic na server: | Min. 2., min. 1 osazení procesoru nejnovější dostupné generace. |  |
| Požadovaný výkon každého procesorů: | - osazen 1 CPU poslední dostupné generace, min. 12 jader, TDP max. 165W, Dodávaný procesor musí splňovat níže uvedený benchmark: Minimální počet bodů v benchmarku Passmark CPU Mark = min. 25140 bodů. http://www.cpubenchmark.net, High End CPUs Performance |  |
| Operační paměť (osazení) na server: | - Osazeno min. 384GB DDR4 2666MHz ECC (moduly rovnoměrně rozložené přes všechny paměťové kanály), - rozšiřitelnost až na 3TB DDR4 2666MHz, - minimálně 24 DIMM slotů. |  |
| Pozice pro HDD – interní storage: | - Server obsahuje pozice pro min. 24x 2.5“ disk. - Všechny disky připojeny na jeden RAID řadič. - Rozšiřitelnost na min. 28x 2.5” HDD. - Všechny HDD hot-plug. - Možnost interní DVD-RW mechaniky. - Dedikované flash úložiště pro boot hypervizoru podporující HW RAID 1 (M.2 SSD nebo SD). Osazeno: - 2x 960GB SSD min. 3DWPD, - 6x 1,2TB 10k 12G SAS 512n HDD. |  |
| RAID řadič: | - SAS/SATA Host Bus Adapter pro interní HDD/SSD, - Podpora min. RAID 0, 1, - Certifikovaný pro VMware VSAN. |  |
| Ethernet konektivita na server: | - 2x LoM Ethernet port 1Gbit RJ45, - 2x OCP Ethernet port 10Gbit SFP+ včetně Twinax active kabelů. |  |
| Napájení - chlazení: | - Redundantní hot-plug napájecí zdroje, každý s výkonem 800W a účinností alespoň Platinum – 94%. - 2ks napájecích kabelů. - Redundantní hotswapové ventilátory - Hot plug redundantní chlazení. |  |
| Management: | - HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, - Přesměrování KVM nezávislé na OS, - Vzdálené připojení médií, - Časově neomezena licence. - Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, - Možnost bootu a instalace z interní SD karty. |  |
| Management port: | - Dedikovaný LAN port pro management. - Možnost sdílení management portu s Ethernet portem 1. |  |
| Rozšiřující sloty: | - Až 8x PCIe3.0 slot + 1x slot dedikovaný pro ethernet kartu formátu OCP - VGA port 1x zadní. - Volitelně sériový port nezabírající PCIe slot. |  |
| USB porty: | - USB 3.0 – min. 2 zadní + 1 interní. - USB 2.0 – min. 1 přední. |  |
| Energetická efektivita systému - certifikace: | Maximální spotřeba serveru v nabízené konfiguraci (při teplotě okolního vzduchu do 25°C): - při 100% zatížení max. 393W. - při 50% zatížení max. 263W. - bez zatížení max. 138W. Certifikace pro VMware vSAN. |  |
| Záruka | 60 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních hodin od nahlášení s možností rozšíření. |  |

Specifikace minimálních parametrů datového přepínače – minimální požadované plnění

| Výrobce |  |
| --- | --- |
| Model |  |
| Cena bez DPH |  |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 2 ks. |  |
| Provedení switchů: | L2 Switch s porty 24 Ethernet 10/100/1000 s možností rozšířit pomocí uplink modulů na: - až 12x 1/10 Gigabit Ethernet SFP+, - nebo až 12x 1/10 Gigabit Copper Ethernet, - nebo až 3x 40G QSFP+. - Kompaktní police do 19"racku, 1U nedělené chassis. |  |
| Porty: | - Minimálně 8x 1/10GbE SFP+, včetně Twinax active kabelů. |  |
| Parametry stacku: | - HW stacking min. 10 přepínačů. - Rychlost stacku min. 40Gbps. |  |
| Propustnost: | - Minimální propustnost přepínacího subsystému min. 200Gbps. |  |
| Požadované vlastnosti: | - Neblokovaná architektura. - Podpora IEEE 802.3az EEE. - Podpora Application Visibility (např. NetFlow, sFlow) bez nutnosti HW rozšíření. - Min. 1000 aktivních VLAN, QoS, MAC Address Move Notification, IGMP snooping, Port mirroring (min. SPAN), apod. - Možnost definovat povolené MAC adresy na portu. - Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu. - Detekce protilehlého zařízení. - Podpora IPv4 a IPv6, podpora FHS (First Hop Security) v rozsahu min. RA Guard, IP Source Guard a DHCP v4/v6 snooping. - Vzdálená správa. |  |
| Napájení - chlazení: | - Redundantní Hot Swap napájecí zdroje. - Redundantní Hot Swap ventilátory. |  |
| Záruka | 36 měsíců On-Site, 5 dní x 9 hodin, garance opravy nejpozději do 24 pracovních hodin od nahlášení s možností rozšíření. |  |

Specifikace minimálních parametrů SW VMware vSAN

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 4 ks. |  |
| SW licence | VMware vSAN 6 Standard for 1 processor s přímou podporou výrobce |  |
| Podpora | Basic Support/Subscription for VMware vSAN 6 Standard for 1 processor for 1 year |  |

Specifikace minimálních parametrů OS MS Windows Server DataCenter

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet kusů: | 1 ks. |  |
| SW licence | Win Svr DataCenter Core Lic / SA 16Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd |  |

Specifikace implementačních prací

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| --- | --- | --- |
| Počet hodin (kvalifikovaný odhad): | 60 hod. |  |
| Instalace | Kompletní montáž nové infrastruktury |  |
| Konfigurace | Zajištění akutálního FW/BIOS všech komponent Příprava IP adres, DNS názvů Instalace a základní konfigurace ESXi Instalace a konfigurace vCenter Konfigurace LAN infrastruktury pro vSphere Konfigurace LAN pro vSAN Pokročilá konfigurace VMWARE Konfigurace vSAN Konfigurace CISCO SAN |  |
| Migrace | Migrace původních VM do VSAN |  |

Celková cena zakázky

| Cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| Cena s DPH |  |