|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Mikulov – G centrum – domov pro seniory

stupeň  :      	DSP

investor :    	Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

obsah :	 	D 1.1.a - Technická zpráva – stavební architektonické

řešení

___________________________________________________________________________

datum zpracování :     leden 2024

zakázkové číslo     :    2023/235

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

1) Identifikační údaje :

- Identifikační údaje stavby :

název stavby:	Mikulov – G centrum – domov pro seniory

místo stavby: 	Republikánské obrany 945, 692 01 Mikulov

katastrální území:	Mikulov na Moravě

číslo parcely:			         4376/2

charakter stavby:	Stavební úpravy, změna užívání části prostor

- Identifikační údaje investora :

Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČO 00283347

2) celkový popis stavby:

Hlavní objekt má nosný systém tvořený trojtraktem s chodbou ve vnitřním traktu a boční objekt tvoří jednotrakt se stropem uloženým na obvodové stěny.

V nejnižším podlaží jsou příčky z příčkovek a dozdívky v nosných stěnách jsou vyzděny z plných pálených cihel. V úrovni 1. NP a 2. NP byly dozdívky v nosných a obvodových stěnách vyzděny z cihel plných.

Příčky v 1. a 2 . NP byly provedeny ze sádrokartonových příček.  Podhledy v přízemí a ve 2. NP jsou ze sádrokartonových desek a v chodbách jsou umístěny podhledy z minerálních kazet.

Podlahy jsou v nadzemních podlažích anhydridové a povrch je z keramické dlažby nebo marmolea. V suterénu jsou podlahy z betonové mazaniny s keramickou dlažbou.

Obvodový plášť objektu je opatřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace tl. 100 mm.

Stávající krytina je zateplena tepelnou izolací v tl. 160 mm a nad tepelnou izolaci je provedena hydroizolační krytina z fólie.

Stávající výplně otvorů jsou dřevěná s lepených profilů a zasklená izolačním dvojsklem.

Součástí stavby je výtahová šachta, která je vestavěna do zákoutí. Přístupová rampa je železobetonová desková a je založena na základových pasech.  Výtahová šachta je založena na základové desce, která je zapuštěna pod stávající základovou spáru. Popsané stavební úpravy byly provedeny v roce 2009 až 2010.

V roce 2016 proběhly stavební úpravy ve 2. NP. Součástí změny užívání stavby byla úprava ubytovacích pokojů v 2.NP. byly demontovány kuchyňské linky. Dále byla provedena výměna požárních uzávěrů včetně zárubní ve 2. NP a realizace EPS pro zajištění objektu. U několika meziokenních pilířů ve 2. NP bude zvětšena šířka dozděním, aby byly dodrženy šířky požárních pásů.

Nově je navržena výměna požárních dveřních uzávěrů včetně zárubní v 1 NP. Do chodeb v 1. NP a 2. NP jsou navrženy požární uzávěry s prosklením, aby byly odděleny chodby od únikových schodišť. Označení požárních uzávěrů je stanoveno v PBŘ. V suterénu je zrušen denní stacionář a bytová jednotka. Prostory budou užívána jako sklady zdravotního materiálu, šatna zaměstnanců, společenská místnost, denní místnost zaměstnanců a kancelář. Se změnou pak souvisí osazení požárních dveřních uzávěrů. Dále jsou v 1. NP a 2. NP budou rozšířeny některé meziokenní pilíře pro vytvoření požárních pásů. Určená okna budou demontována a bude provedeno dozdění pilíře. Zde bude provedeno doplnění zateplení z minerální tepelné izolace a bude opravena venkovní omítka a vnitřní omítka. Do zmenšených otvorů budou osazena nová dřevěná okna s izolačním trojsklem.

3) Bourací a demontážní práce:

V rámci stavebních úprav ve 2. NP je nutné provést demontáž stávajících oken v m. č. 221. Budou demontována stávající dřevěná madla kotvená do stěn a pro osazení dvou prosklených stěn s dveřmi mezi chodbou m. č. 203 a schodištěm m. č. 201 a 225 bude demontován pás podhledu šířky cca 1,5 m a pás sádrokartonových předstěn pro montáž prosklených stěn s dveřmi.

V rámci stavebních úprav v 1. NP je nutné provést demontáž stávajícího okna v m. č. 107b. Budou demontována stávající dřevěná madla kotvená do stěn. Bude demontována prosklená stěna mezi chodbou m. č. 103 a schodištěm m. č. 105 a stěna s dveřmi mezi chodbou a schodištěm m. č. 102. Budou demontovány stávající dveře včetně zárubní z chodby do pokojů, aby byly osazeny nové dveře s požární odolností. Pro osazení dvou prosklených stěn s dveřmi mezi chodbou m. č. 103 a schodištěm m. č. 105 a 102 bude demontován pás podhledu šířky cca 1,5 m a pás sádrokartonových předstěn pro montáž prosklených stěn s dveřmi šířky 1,5 m.

V rámci stavebních úprav v 1. PP budou demontována stávající dřevěná madla kotvená do stěn. Bude demontovány dveře včetně zárubně v m. č. 041 a demontovány poškození dveře v m. č. 030a.. U schodiště m. č. 001 bude vybourána číst podlahy pro vytvoření krátké rampy do prostoru schodiště a vybudování krátké SDK příčky s dveřmi.

4) Výplně otvorů:

Ve 2. NP budou v m. č. 221 osazena dvě dřevěná okna z lepených profilů, zasklená izolačním dvojsklem.  V 1. NP v m. č. 107b bude osazeno nové okno z dřevěných lepených profilů. S instalací nových oken budou dodány parapetní plechy a parapetní vnitřní desky. Před výrobou oken budou zaměřeny stavební otvory. Odstín bude odpovídat stávajícím oknům.

Do pokojů ve 2. NP jsou osazeny odpovídající požární uzávěry dle PBŘ včetně zárubní, aby byla zajištěna kouřotěsnost.  Do prostoru chodby m. č. 203 budou osazeny prosklené stěny EI30 s dveřmi EI30 DP3 - C se samozavíračem. Dveře budou vybaveny panikovou klikou.

Do pokojů v 1. NP budou nově osazeny dveře včetně zárubní EI30 DP3- Sm, stávající požární uzávěry tento parametr nesplňují. Do  místnosti č. 109 a 108  budou osazeny  dveře EI 30 DP3 – c se samozavíračem. Do prostoru chodby m. č. 103 budou osazeny prosklené stěny EI30 s dveřmi EI30 DP3 -C se samozavíračem. Dveře budou vybaveny panikovou klikou.

V 1. PP v míst. Č. 041 a 003, 030a budou osazeny EW 30 DP3 s panikovou klikou a do schodiště oddělující m. č. 041 a 003 budou osazeny dveře EI 30 DP3 – C se samozavíračem. Dveře budou dodány včetně typové zárubně s požadovanými parametry požární odolnosti.

5) Oprava fasády, omítky, obklady, zdivo, doplňky:

S úpravou meziokenních pilířů bude provedeno dozdění z pórobetonových tvarovek  P2 -400. Dále bude provedeno doplnění venkovního zateplení z minerální fasádní izolace tl. 100 mm včetně kotevní. Budou provedeny stěrky a obnovena fasáda v nezbytném rozsahu okolo okenních otvorů včetně všech ostění okenního otvoru.

V interiéru bude nutné provést opravu a doplnění omítky v místech, kde dochází k výměně dveří se zárubněmi. Dále je nutné doplnit keramické obklady v koupelnách na vnitřní lící obvodové stěny.  V m. č. 005 v šatně zaměstnanců budou provedeny omyvatelné nátěry stěn.

Po výměně zárubní požárních uzávěrů je potřeba opravit povrchy a osadit nové ochranné profily na nárožích..

6) Lešení:

Pro výměnou oken a opravu fasády ve 2. NP  a 1. NP je potřeba instalovat lehké fasádní lešení.

7) Rozvody elektroinstalace, EPS:

V rámci výměny a osazení nových prosklených stěn mezi chodbami a únikovými schodiště v 1.PP, 1. NP a 2. NP je nutné provést např. posunutí vypínačů, zásuvky nouzového svítidla, popř. časomíry je nutné realizovat pomoc elektropráce s předpokladem 120 h včetně pomocného materiálu.

8) Sádrokartonové konstrukce, podhledy:

V suterénu bude mezi m. č. 003 a 001 provedena SDK příčka s požadovanou požární odolností 45DP1. Dále u prosklených stěn oddělujících úniková schodiště a chodby v 1. NP a 2. NP bude vyplněn prostor mezi podhledem a stropem doplněn nadpražím ze sádrokartonové konstrukce s odolností 45DP1.

Okolo nově instalovaných stěn s požárními dveřmi bude provedena oprava a doplnění sádrokartonových předstěn a oprava do plnění kazetových podhledů. Předpokládaný rozsah oprav bude v pásu cca 1,5 m šířky.

9) Podlahy:

V suterénu v m. č. 001 bude vybourána část podlahy tvořící plochu mezi nově osazenými dveřmi a schodištěm. Zde bude provedena oprava podlahy a vytvoření krátké rampy se spádem. Předpokládá se provedení betonové mazaniny tl. cca 100 mm a položení keramické slinuté dlažby 300/300 do lepícího tmele včetně zaspárování.

V místě měněných dveří v 1. NP a 2. NP bude proveden zásah do podlahy a zde bude podlaha obnovena.

10) Malby:

V 1. PP, 1. NP a 2. NP bude provedena nová malba na chodbách, přilehlých pokojích skladech a kancelářích včetně schodišťových prostorů. Budou použit barvy vhodné pro zdravotnická zařízení. V m. č. 005 v šatně zaměstnanců budou provedeny omyvatelné nátěry stěn.

11) doplňkové konstrukce:

V 1. PP, 1. NP a 2. NP budou demontována stávající dřevěná madla a budou instalována nová baktericidní madla na hliníkových konzolách.

- V Břeclavi, leden 2024

- Zpracoval: Ing. Dalibor Klusáček