|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Mikulov – G centrum – domov pro seniory

stupeň  :      	DSP

investor :    	Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

obsah :	    A. Průvodní zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    leden 2024

zakázkové číslo     :   2023/235

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

A.1 Identifikační údaje :

- A.1.1 Údaje o stavbě:

název stavby:	Mikulov – G centrum – domov pro seniory

místo stavby: 	Republikánské obrany 945, 692 01 Mikulov

katastrální území:	Mikulov na Moravě

číslo parcely:			         4376/2

charakter stavby:	Stavební úpravy, změna užívání části prostor

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČO 00283347

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 						Břeclav

IČO                          :                             60744456

Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

Zpracovatelé jednotlivých částí:

- stavební část                                    	Anna Balgová, OK.Atelier, s.r.o.

- souhrnná část                                              Ing. Dalibor Klusáček, OK.Atelier, s.r.o.

- statika 					Ing. Dalibor Klusáček, OK.Atelier, s.r.o.

- PBŘ 						Rostislav ryšavý, Fire-strop, Břeclav

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

- Stavba tvoří jeden stavební objekt.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka místa stavby

- Snímek z katastrální mapy

- Požadavky investora

- Vlastní měření

- Mikulov – G centrum – domov pro seniory, změna užívání 2.NP, OK.Atelier, s.r.o., 05/2016

- V Břeclavi, 01/2024

- Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Mikulov – G centrum – domov pro seniory

stupeň  :      	DSP

investor :    	Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov

obsah :	    B. Souhrnná technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    leden 2024

zakázkové číslo     :   2023/235

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

B.1 Popis území stavby :

a) charakteristika území a stavebního pozemku (zastavěné, nezastavěné),

Stavba se nachází v okrajové části města Mikulov v blízkosti státní hranice s Rakouskem.  Na pozemku parcelní č. 4376/2 se nachází objekt, který byl dříve využíván jako kasárna pro bývalou pohraniční stráž. V roce 2009 byla provedena kompletní rekonstrukce objektu. V současnosti je objekt využíván jako domov pro seniory a domov s pečovatelskou službou. V 1.PP se nachází zázemí domova pro seniory.  V 1.NP podlaží se nachází lůžková část domu pro seniory a v 2.NP byty zvláštního určení. Objekt je v majetku města Mikulov. V roce 2016 byla provedena změna užívání 2.NP místo bytů zvláštního určení na lůžkovou část domu pro seniory.

Nově budou v 1. PP bude provedena změna užívání některých prostor. Bude zrušen denní stacionář a bytová jednotka. Tyto prostory budou užívány jako společenská místnost, šatna personálu, sklad zdravotnického materiálu, denní místnost, kancelář. Dále jsou vyhodnoceny únikové cesty a požární uzávěry otvorů z důvodu měnící se skladby seniorů.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Stavba se nachází v ploše OV – občanská vybavenost veřejná. Jedná se o stabilitovanou plochu. Stavba je v souladu s vypracovaným ÚP města Mikulov.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu skladu není potřeba povolení výjimky na využívání území, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění. Pro dané území nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení.

d) informace o tom, zda a v jakých částek dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V místě stavby byl proveden IG průzkum přibližně před 20 roky. Pro navrhovanou stavební úpravu a změnu užívání některých místností nedochází ke zvýšení zatížení a není potřeba hodnotit vliv založení stavby.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma spod.

Stávající budova G- centra se nachází mimo historické jádro města Mikulov.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navržená stavba se nenachází v záplavovém území Q100.

Místo stavby neleží na poddolovaném ani svážném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry v území se nemění.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržené úpravy a změna užívání nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení stromů.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Není potřeba provedení vynětí orné půdy ze ZPF.

Pozemek par. č. 4376/2 v k. ú. Mikulov na Moravě je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Do stávajícího areálu vede stávající sjezd z asfaltová komunikace v ulici Republikánské obrany.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na žádné podmiňující nebo související investice ani žádné další investice nevyvolává.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy u dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Stávající budova je zkolaudována a v roce 2016 proběhla změna užívání prostor ve 2. NP. tato změna byla také zkolaudována stavebním úřadem v roce 2016.

Stávající objekt se skládá ze dvou částí o půdorysu 12,3 x 51,2 m a 7,2 x 17,8 m. U většího objektu jsou vytaženy ve štítových stěnách malé půdorysy schodišť. Objekt má podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Objekt je rozdělen jednou dilatační spárou. Terén je ve spádu směrem od hlavní cesty do nádvoří a nejnižší podlaží je tak zapuštěno pouze částečně pod terén. V zadní části je již terén pouze několik dm nad podlahou suterénu.

- Objekt je vybaven výtahem nosnosti 1000kg  pro 13 osob a přístupovou rampou, čímž je zajištěna bezbariérovost objektu.

- V suterénu jsou vybudovány pomocné sklady, kanceláře, šatny pro zaměstnance, dvoupokojový byt správce, garáž pro 2 osobní automobily, strojovna pro umístění kotlů a ohřev TUV.  Dále je zde byl  umístěn denní stacionář, který bude zrušen a prostory budou využívána jako šatna personálu, společenská místnost a sklad zdravotnického materiálu, Vedle WC jsou malé místnosti archivu.

- Původní služební byt bude zrušen a prostory budou užívána jako kancelář, denní místnost personálu,

- V 1.NP jsou pokoje pro seniory, které jsou řešeny jako dvoulůžkové a jednolůžkové. Každá dvojice pokojů má navrženo společné sociální zařízení. Na podlaží je navržena místnost pro sestry, koupelna s vanou přístupnou ze tří stran, výdejna jídla se sociálním zařízením pro strávníky a pracovníky a jídelna. V přízemí je dále situována koupelna s přístupnou vanou ze třístran.

- Ve 2. NP jsou navrženy pokoje pro seniory s pečovatelskou službou, které jsou řešeny jako jednolůžkové a dvoulůžkové. Pro dvojice lůžkových pokojů je společné sociální zařízení. Ostatní dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení. Na podlaží je navržena místnost pro sestry, koupelna s vanou přístupnou ze tří stran a společný vestibul jako společenský prostor. Dále je zde umístěna koupelna a pohotovostní WC, úklidová místnost.

V rámci projektu bude změna užívání ze současného stavu 58 osob s omezenou schopností pohybu + 5 osob neschopných samostatného pohybu řešeného v PBŘ z 10/2015 na novou kapacitu – celkem 50 osob neschopných samostatného pohybu umístěných v 1. NP a 2. NP.    S ohledem na tuto změnu je nutné objekt přehodnotit dle požadavků statě 10 ČSN 73 08 35 – zařízení sociální péče.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do projektové dokumentace. Jedná se o dokumentaci pro stavebního povolení.

Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna žádným legislativním předpisem.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

- V suterénu se nachází zázemí G centra. Jsou zde kanceláře, pomocné a provozní sklady, prádelna, sušárna., šatna pracovníků, denní místnost, společenská místnost, strojovna a garáže. Suterén je propojen provozně s domovem pro seniory.  V suterénu je zrušen byt a denní stacionář.

- Pokoje domova jsou umístěny v 1. NP a 2. NP. Součástí je jídelna s výdejem jídel, která jsou dovážena v mobilních přepravkách. Odpad organického původu je skladován v uzavíratelných nádobách v chladících skříních a odpad bude každodenně odvážen. Výdejna jídel je vybavena ohřívací stolicí, ohřívačem talířů, kuchyňským stolem, myčkou nádobí, dřezem a kuchyňskou linkou. Tato část stavby není měněna a jsou pouze navrženy výměny dveří do pokojů v1. NP, aby splňovaly parametry stanovené v PBŘ. Dále jsou navrženy dveře s prosklením pro oddělení chodeb v 1. NP a 2. NP od únikových schodišť, které budou požárně odolné dle PBŘ.

- Počet osob v 1.NP 								24 osob

- Počet osob v 2.NP								26 osob

- Celkem									50 osob

- Počet pracovníků								12 osob

- Zastavěná plocha								758 m2

- Obestavěný prostor								7 750 m3

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby: 	05/2024

Předpokládané dokončení stavby: 	12/2025

Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady na stavby

Odhad nákladů bez technologie				4.500.000,-  Kč + DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení

Nedochází ke změně.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Nebude prováděna vzhledu. Pouze v několika místech bude rozšířen meziokenní pilíř pro zajištění požárního pásu mezi požárními úseky. Změna vyvolá výměnu oken a opravu fasády.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- V suterénu se nachází zázemí G centra. Jsou zde kanceláře, pomocné a provozní sklady, prádelna, sušárna., šatna pracovníků, denní místnost, společenská místnost, strojovna a garáže. Suterén je propojen provozně s nadzemními podlažími domova pro seniory.

- Pokoje domova jsou umístěny v 1. NP a 2. NP. Součástí je jídelna s výdejem jídel, která jsou dovážena v mobilních přepravkách. V 1. NP a 2. NP jsou sesterny  místnosti osobní hygieny. Jedná se o původní řešení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V objektu je stávající výtah a hlavní vstup je řešen po rampě., aby byl zajištěn bezbarierový přístup do 1. NP.  Výtah má 4 stanice, 1. PP, 1. NP, 2. NP a venkovní vstup z chodníku.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky předpisů týkajících se bezpečnosti při užívání stavby, zejména zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Rovněž jsou splněny požadavky vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Hlavní objekt má nosný systém tvořený trojtraktem s chodbou ve vnitřním traktu a boční objekt tvoří jednotrakt se stropem uloženým na obvodové stěny.

V nejnižším podlaží jsou příčky z příčkovek a dozdívky v nosných stěnách jsou vyzděny z plných pálených cihel. V úrovni 1. NP a 2. NP byly dozdívky v nosných a obvodových stěnách vyzděny z cihel plných.

Příčky v 1. a 2 . NP byly provedeny ze sádrokartonových příček.  Podhledy v přízemí a ve 2. NP jsou ze sádrokartonových desek a v chodbách jsou umístěny podhledy z minerálních kazet.

Podlahy jsou v nadzemních podlažích anhydridové a povrch je z keramické dlažby nebo marmolea. V suterénu jsou podlahy z betonové mazaniny s keramickou dlažbou.

Obvodový plášť objektu je opatřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace tl. 100 mm.

Stávající krytina je zateplena tepelnou izolací v tl. 160 mm a nad tepelnou izolaci je provedena hydroizolační krytina z fólie.

Stávající výplně otvorů jsou dřevěná s lepených profilů a zasklená izolačním dvojsklem.

Součástí stavby je výtahová šachta, která je vestavěna do zákoutí. Přístupová rampa je železobetonová desková a je založena na základových pasech.  Výtahová šachta je založena na základové desce, která je zapuštěna pod stávající základovou spáru. Popsané stavební úpravy byly provedeny v roce 2009 až 2010.

V roce 2016 proběhly stavební úpravy ve 2. NP. Součástí změny užívání stavby byla úprava ubytovacích pokojů v 2.NP. byly demontovány kuchyňské linky. Dále byla provedena výměna  požárních uzávěrů včetně zárubní ve 2. NP a realizace EPS pro zajištění objektu. U několika meziokenních pilířů ve 2. NP bude zvětšena šířka dozděním, aby byly dodrženy šířky požárních pásů.

Nově je navržena výměna požárních dveřních uzávěrů včetně zárubní v 1 NP. Do chodeb v 1. NP a 2. NP jsou navrženy požární uzávěry s prosklením, aby byly odděleny chodby od únikových schodišť. Označení požárních uzávěrů je stanoveno v PBŘ. V suterénu je zrušen denní stacionář a bytová jednotka. Prostory budou užívána jako sklady zdravotního materiálu, šatna zaměstnanců, společenská místnost, denní místnost zaměstnanců a kancelář. Se změnou pak souvisí osazení požárních dveřních uzávěrů. Dále jsou v 1. NP a 2. NP budou rozšířeny některé meziokenní pilíře pro vytvoření požárních pásů. Určená okna budou demontována a bude provedeno dozdění pilíře. Zde bude provedeno doplnění zateplení z minerální tepelné izolace a bude opravena venkovní omítka a vnitřní omítka. Do zmenšených otvorů budou osazena nová dřevěná okna s izolačním trojsklem.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stávající stropy jsou  prefabrikovaných ŽB desek. Svislé stěny jsou převážně z plných pálených cihel a nosné vnitřní stěny tvoří zdivo pilíře s prefabrikovanými překlady. Vnitřní schodiště jsou ŽB monolitická.

Hlavní objekt má nosný systém tvořený trojtraktem s chodbou ve vnitřním traktu a boční objekt tvoří jednotrakt se stropem uloženým na obvodové stěny.

V nejnižším podlaží jsou příčky z příčkovek a dozdívky v nosných stěnách jsou vyzděny z plných pálených cihel. V úrovni 1. NP a 2. NP jsou dozdívky v nosných a obvodových stěnách vyzděny z cihel plných. Příčky v 1. a 2 . NP jsou provedeny ze sádrokartonových příček.  Podhledy v přízemí a ve 2. NP jsou ze sádrokartonových desek a v chodbách jsou umístěny podhledy z minerálních kazet.

Podlahy jsou v nadzemních podlažích anhydridové a povrch je z keramické dlažby nebo marmolea. V suterénu jsou podlahy z betonové mazaniny s keramickou dlažbou.

Vnitřní omítky v suterénu jsou sanační. Obvodový plášť objektu je opatřen kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace tl, 100 mm.

Stávající krytina je zateplena tepelnou izolací v tl. 160 mm a nad tepelnou izolaci je provedena hydroizolační krytina z fólie.

Na chodbách jsou stěny opatřeny předstěnou ze sádrokartonových desek, protože původní nosné stěny z důvodu nepřesnosti provádění nebyly omítány a původně navržená omítka byla navržena sádrokartonovou předstěnou.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavby jsou navrženy tak, aby při splnění příslušných ČSN EN na provádění stavby a obecně platných technologických postupů byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita. Stavba se nachází v lokalitě II. sněhové oblasti (sk = 1,0 kN/m2) a II. větrové oblasti (vb = 25 m/s).

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1997-1-1: Eurokód 5: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení  - ZTI

Zdravotechnika

Nebude prováděna změna.

Plynoinstalace

Nebude prováděna změna. Měření : plynovodní přípojka je stávající ukončena H.U.P. DN 25 – kulový kohout. Za plynoměrem je osazen uzávěr DN 40 – kulový kohout. Vnitřní plynovod zůstává stávající : od uzávěru za plynoměrem je rozvod veden NTL.

Větrání a vzduchotechnika

Nebude prováděna změna.

Vytápění

# Vytápění objektu je rozděleno na 3 samostatné topné systémy. Jeden systém je pro bývalý byt správce (část 1.PP), druhý systém je pro zařízení sociálních služeb a dům pro seniory (část 1.PP + 1.NP) a třetí otopný systém je pro  2.NP.

# Ohřev TUV je stávající –  pro jednotlivé pokoje ve 2. NP je řešen lokálně el. ohřívači. Pro ostatní prostory je ohřev TUV v ohřívači ve strojovně.

b) výčet technických a technologických zařízení

Elektroinstalace  - silnoproud

Rozvodová soustava: TN-S, 3+N+PE, 50Hz stř.

Provozní napětí: 3x230/400 V

Ochrana PND: Základní - automatickým odpojením od zdroje - nulováním dle ČSN 33 2000-4-41

čl.413.1.3 a přílohy NM1

Zvýšená - hlavním pospojováním ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.1.

doplňkovým pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.2.

proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 čl.412.5

Elektroinstalace je stávající. Budou provedeny pouze lokální úpravy spočívající v posunu svítidel, vypínačů a zásuvek v místě osazovaných nových dveří na chodbách oddělující schodiště.

Elektroinstalace slaboproud – EPS –v roce 2016 byla instalována

Ústředna je vybavena napájecím zdrojem a zálohovacími akumulátory.

Další novinkou je dálkový přístup k ústřednám Ústředna pomocí ISDN modemu (kompletní

správa včetně konfigurace).

Ústředna bude umístěna v místnosti 108, 1.NP, kde bude 24 hod. služba.

Hlásiče a jejich příslušenství

Pro zachycení vznikajícího požáru jsou použity samočinné analogové hlásiče a tlačítkové

hlásiče pro ruční ohlášení poplachu.

Multisenzorový hlásič

kombinovaný hlásič detekuje doutnající a otevřené ohně již v počátečním stadiu pomocí měření a vyhodnocování jednak charakteristiky ohně a kouře (na základě Tyndallova principu)

tak změn teploty (princip NTC senzoru).

Sokl

je univerzální sokl pro připojení požárních automatických hlásičů. Sokl je dodáván v provedení na omítku, pod omítku, pro montáž do podhledu a ve zvýšeném krytí IP54. K soklu

jsou připojovány vodiče kruhového vedení a případně paralelní signalizace, které by dle doporučení měly být stíněny.

Tlačítkový hlásič

je tlačítkový požární hlásič k manuálnímu spuštění požárního poplachu určený pro montáž  do vnitřních prostor v osazení na omítku. Poplach se vyvolá stiskem tlačítka po rozbití ochranného skla. Hlásič je vybaven signalizační červenou LED diodou, indikující činnost hlásiče. Obsahuje zkratový izolátor pro připojení na kruhovou linku. Hlásič je dostupný v provedení s krytím IP52, nebo s krytím IP54.

Kabelové rozvody

Kabelové rozvody houkaček a kabelové rozvody pro ovládání zařízení budou provedeny požárními kabely splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2cas1d0 dle vyhlášky 23/2008 Sb. a dle ČSN 73 0848.

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. budou kabely s funkční odolností při požáru instalovány tak, aby

alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky

nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci.

Kabelové rozvody poplachových smyček na kterých nebudou instalovány ovládací prvky, budou provedeny kabely J-Y(st)Y 1x2x0,8 uloženými v elektroinstalačních lištách, případně budou pevně přichyceny ke stavební konstrukci.

Ovládání zařízení

Systém EPS ovládá výtah – do řídícího systému výtahu bude předána informace o požáru beznapěťovým kontaktem z EPS.

Vyhlašování poplachu

Vyhlašování požárního poplachu bude prováděno houkačkami instalovanými ve střežených prostorách.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část PD.

V rámci projektu bude změna užívání ze současného stavu 58 osob s omezenou schopností pohybu + 5 osob neschopných samostatného pohybu řešeného v PBŘ z 10/2015 na novou kapacitu – celkem 50 osob neschopných samostatného pohybu umístěných v 1. NP a 2. NP.    S ohledem na tuto změnu je nutné objekt přehodnotit dle požadavků statě 10 ČSN 73 08 35 – zařízení sociální péče.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Neřeší se.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neřeší se, jedná se o převážně nevytápěný prostor.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí,

zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

- Denní a umělé osvětlení:

- Stávající bez změn.

Větrání prostoru

- Stávající bez změn.

Vliv stavby na okolí

Stavební úpravy nemají negativní vliv na okolí..

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Dotčené území není ohroženo seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Nebudou zde umístěny zdroje hluku.

e) protipovodňová opatření

V místě stavby nejsou zvláštní navržena protipovodňová opatření, stavba leží mimo záplavového území Q100.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Řešená stavba je umístěna mimo poddolované území a v okolí se nevyskytuje metan.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající stavba je napojena na stávající přípojky vody, kanalizace, plynu a NN.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přívod vody

Je stávající.

Kanalizační odpadní vody:

Je stávající.

Dešťové vody ze střechy objektu:

Je stávající.

B.4 Dopravní řešení

Je stávající. příjezd je po zpevněné komunikaci v ul. Republikánské obrany.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu je stávající.

c) doprava v klidu

V areálu se nachází zpevněné plochy, které umožňují parkováni vozidel pracovníků Parkoviště pro pracovníky je samostatném stávajícím parkovišti před vjezdem do areálu firmy.

d) pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Nebude prováděna.

b) použité vegetační prvky

Neřeší se.

c) biotechnická opatření

Nebudou prováděna.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Neřeší se.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je situována v zastavěném území, nemá tedy negativní dopad na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Chráněná území Natura 2000 se v lokalitě vyskytuje. Jedná se o stávající stavbu a stávající provoz. Stavba neovlivňuje chráněné území. .

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a povinnosti zpracování EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci uvedené stavby nebude zasahováno do ochranných pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nejsou.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Energie a voda pro potřeby provedení stavebních úprav bude zajištěna ze stávajících areálových rozvodů NN.  Stavební materiál bude na staveniště dopravován postupně a zajistí ho dodavatelská firma.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru staveniště není nutno nově řešit odvodnění ploch dotčených stavbou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude v rámci obslužných komunikací.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (vibrace, hlučnost, prašnost, ap.) na okolní stavby a pozemky. Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a  mechanizací a za provozu budovy..

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zařízení staveniště i veškeré stavební práce je nutno provádět tak, aby nebyly poškozeny stávající plochy. Travnaté plochy je nutno po ukončení stavby uvést do původního stavu. Stavba si nevyžádá provádění asanací ani demolici.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Rozsah staveniště je vymezen pozemkem investora, na kterém bude stavba realizována.    Přesný rozsah staveniště určí dle svých potřeb dodavatelská firma. Staveniště musí odpovídat požadavkům přílohy č.1 vyhl. č. 591/2006 Sb.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neuvažuje se zde s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Samotná stavba nevyvolá nové nároky na obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Způsob nakládání s odpady během výstavby bude řešen dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech

Odpady, vznikající při výstavbě, budou předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění, předpoklad dalšího nakládání viz Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odvoz bude zajištěn prostřednictvím firmy provádějící stavební činnost v souladu s platnými předpisy. Firma likvidující odpady bude mít oprávnění se zacházením s odpady.

Při výstavbě vzniknou odpady těchto katalogových čísel dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů:

17 0101  beton		0,5 tuny	O			odvoz k recyklaci

17 02 01 dřevo		0,5 tuny	O			odvoz na řízenou skládku

17 04 05 železo, ocel		0,2 tun		O			odvoz specializovanému

odběrateli

17 09 04 směsné a demoliční odpady 2,0 tuny	O		odvoz na řízenou skládku

Likvidaci odpadů bude zajišťovat firma s povolení s nakládání odpady.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba během provozu ani v průběhu výstavby nebude zdrojem škodlivých emisí.

Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (hlučnost, prašnost, ap.). Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude narušena plynulost provozu na místních komunikacích. Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a malou mechanizací a práce nebudou zdrojem nadměrné hlučnosti pro okolní zástavbu. Způsob nakládání s odpady bude řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení staveniště i veškeré stavební práce je nutno provádět tak, aby nebyly poškozeny stávající konstrukce.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Příprava stavby i její provádění musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vyhl. č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vzhledem k tomu, při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví ve smyslu přílohy č. 5 vyhl. č. 591/2006, zadavatel stavby zajistí u dodavatele stavby, aby před zahájením prací na staveništi zpracoval plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

V souladu se zák. 309/2006 Sb. vyvolá stavba potřebu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výkopy budou označeny a zabezpečeny proti pádů osob.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba bude prováděna běžnými postupy a mechanizací, její zásobování negativně neovlivní dopravní situaci na okolních komunikacích a není tedy potřeba provádět žádná opatření pro organizaci silničního provozu.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a objektů. Případné negativní vlivy při provádění stavebních prací (hlučnost, prašnost apod.) musí být ze strany dodavatele stavby v maximální míře eliminovány.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení:   05/2024

Ukončení: 12/2025

Přesný plán organizace výstavby bude zpracován dodavatelskou firmou před realizací stavby.

- V Břeclavi, 01/2024

- Zpracoval: Ing. Dalibor Klusáček